模板工实训

指导手册

建筑工程系建工教研组制

模板工实训指导书

一、柱模板搭设及柱箍的安装

  - 柱模板采用定型组合钢模板拼装，角模连接。

  - 柱箍采用短钢管夹或选用和改造钢木柱箍进行加固。间距按600一道。钢木柱箍每一道两个交错夹固。

  - 柱子用线锤吊线后采用抛撑校正加固。如两组相临搭设时，采用钢管支撑体系横向加固校正（最好采用这种方法）。

  - 钢木柱箍的加工制作见样品（已有）尺寸不适应的在师傅指导下进行改造。（木枋上钻孔或在Φ12螺杆上加木块）

二、梁模板安装

  - 确定立柱间距＠1米，按脚手架搭设方式考虑，由师傅指导完成。

  - 梁与柱的连接按两种情况考虑。

      - 阴角模连接。

      - 木板或木枋连接，注意与钢模板的固定方法。

3、先安梁底模，后安侧模，底模与侧模连接用连接角模连接，当底板尺寸不符合模数时，建议在梁底模中部适当位置留孔镶木板拼装。注意木板下应加模钢管支撑，防止脱落。

4、上口应拉通线校正并用钢管或钢木夹具锁口。锁口处应加设木内顶撑，防止梁上口变形。内顶撑夹在梁上口，便于浇筑混凝土时取掉。钢木夹具可选用成品以适当改造。

三、墙模板安装

1、墙模板采用定型组合钢模板，其对拉件形式有两种，可分别选用。一种为有止水片的，一种为对拉片不防水的（见实训中心内样品）。两种对拉片分别适用于地下室墙体和非防水墙体。

2、模板应错缝拼接，对拉件按＠600~650一道（横竖方向）。模板外侧采用钩头螺栓和蝶卡夹住Φ48钢管，横竖向间距1.5米左右一道加固，以提高模板的侧向刚度和整体性。

3、模板校正主要解决两个问题。首先是垂直度校正，其次是平整度和厚度。厚度用对拉件解决，一般按负5㎜考虑，垂直度可以在邻组的墙模板之间加钢管支撑系统将其校正固定。（支撑系统见图）

四、独立柱基模板搭设

1、独立柱基模板搭设按两种方式进行。

A、利用第二阶一侧的钢模板按长方式架在下阶模板口上。

B、完全利用钢管抬起第二、三阶模板。

2、注意扣件与模板之间的接触方式，保证钢管和扣件应在台阶混凝土表面。

  - 采用钢管加固，除保证台阶正确外，应注意柱顶面的中心线控制。

  - 柱脚处用模板搭设一段450左右高的模板用于固定柱钢筋骨架。