砌筑工实训

指导手册

建筑工程系建工教研组制

砌筑准备

（一）砌筑工具

1、砖刀：用于摊铺砂浆、砍削砖块、打灰条用。(2一1)

图2一1 砖刀

2、摊灰尺：用不易变形的木材制成。操作时放在墙上作为控制灰缝及铺砂浆用

（图2—2）。

图2—2摊灰尺

3、溜子（又叫灰匙、勾缝刀）：一般以Φ8钢筋打扁制成并装上木柄，通常用于清水

墙的勾缝。用0.5～1mm厚的薄钢板制成的较宽的溜子，则用于毛石墙的勾缝（图2—3）。

图2—3溜子

4、灰板（又叫托灰板）：在勾缝时，用它承托砂浆。

（二）质量检测工具

1、钢卷尺：主要用来量测轴线尺寸、位置及墙长、墙厚，还有门窗洞口的尺寸、留洞位置尺寸等。

2、托线板：用于检查墙面垂直度和平整度。有木制的、也有铝制商品，标准长度为2m。实际工程砌筑中，为了方便操作，托线板的长度为1.2～1.5m（图2—4）

图 2—4托线板

托线板的两边必须平直，且两边应相互平行，中间的墨斗线必须与两边平行。否则不能使用。

用托线板检查垂直度时，用一边紧贴墙面，托线板稍向前倾，使线锤线稍离开托线板，使线锤能自由摆动，在线锤稳定后，看线锤线是否与墨斗线重合来判断其垂直度，若重合则垂直，否则就不垂直。

3、线锤：吊挂垂直度用，主要与托线板配合使用。

4、塞尺：与托线板配合使用，以测定墙、柱的平整度的偏差（图2—5）。

图2—5塞尺	                    图2—6百格网

塞尺上每一格表示厚度方向1mm，使用时，托线板一侧紧贴于墙或要、柱面上，墙或柱面与托线板间产生一定的缝隙，于是用塞尺轻轻塞进缝隙，塞进的格数就表示墙面或柱面平整度偏差的数值。

5、百格网：用于检查砌体水平灰缝砂浆饱满度的的工具（图2—6）。

可用铁丝编制锡焊而成，也可在有机玻璃上画格而成。其规格为一块标准砖的大面尺寸，即240×115 mm，将其长宽方向各分成10格，画成100个小格，故称百格网，检查时，掀起砖块，用百格网检查砖底面与砂浆的接触痕迹的面积，以百分数表示，水平灰缝的砂浆饱满度应不低于80％。

6、准线：是砌墙时拉的细线，一般使用直径为0.5～1mm的小白线、麻线、尼龙线或弦线等，用于砌体砌筑时拉水平用，检测时可用来检查水平灰缝的平直度。

7、水平尺：用来检查砌体对水平位置的偏差。以铁和铝合金制成，中间镶嵌玻璃水准管（图2—7）。

8、方尺：用于检查砌体转角的方正程度。用木材或金属制成边长为200mm的直角尺，有阴角和阳角两种（图2—8）。

图2—7水平尺　　              图2—8阴、阳角方尺

9、皮数杆：是砌筑砌体在高度方向的基准。分为基础用和地上两种。

基础用：3×3cm的小木杆。

地上用：5×5cm的小木杆，标志有砖层、门窗洞口、构件等标高。

（三）砖砌体的组砌

砖在砌体内按一定的规律放置，称为组砌。组砌形式的确定应考虑：搭接牢靠、受力性能好；上下层砖应错缝；砍砖少、操作方便。砖砌体砌筑前，应预先确定好组砌形式。

1、砖与灰缝

(1) 砌体中各砍砖的名称

砖在砌筑时，为了错缝，有的要砍成不同的尺寸，可以分为“七分头、“半砖”、“二寸条”和“二寸头”（图2—9）。

七分头	半砖	　　　　二寸条	二寸头

图2—9

(2) 砌体内砖依据砌筑方向的不同可分：顺砖与丁砖（图2—10）。

顺砖：砖的长度方向平行墙的轴线的砖。

丁砖：砖的长度方向垂直墙的轴线的砖。

丁砖	顺砖

图2—10

(3) 砖在砌体内的位置可分为：“卧砖”、“ 斗砖”、“立砖”。

(4) 灰缝（砖与砖之间的缝）可分水平缝（水平方向的缝）和竖直缝（垂直方向的缝）。

2、砖墙的组砌原则

(1) 上下错缝、内外搭接。

为保证砌体搭接牢靠和整体受力，要求上下皮砖至少错缝1/4砖长（即60mm），一般上下顺、丁砖层错开1/4砖长，上下顺砖层错开1/2砖长。

(2) 灰缝厚度。

水平灰缝应通过皮数杆及准线控制，厚度为10mm，竖缝根据砌砖经验来把握，一般也为10mm，水平和竖直灰缝可在8～12mm范围内调整。

墙体高度的控制：按施工现场16线砖高为1m计，则一皮砖加一灰缝的高度为：1000mm/16=62.5mm，每线砖的灰缝厚度为：62.5-53=9.5mm。

(3) 墙体之间应可靠连接。

相互连接的墙体 应同时砌筑，如果不能同时砌筑，应在先砌的墙上留槎，后砌的墙要镶入槎内。留槎形式有斜槎和直槎（图2—11，图2—12）。

图2—11 斜槎	              图2—12  直槎

3、排砖计算：（普通砖）

(1) 墙面排砖：(墙长为L，单位mm，一个立缝宽按10mm) (图2—13)

丁行砖数        当L = 1355mm时

则     n = (1365+10)/125 = 11 (匹)

条行整砖数       当L = 1355、两瑞错缝各用一个七分头

N = (1355-375)/250 = 4 (匹)

图2—13  墙面排砖计算

(2) 门窗洞口上下排砖：（洞宽B）

丁行砖数

条行整砖数

(3) 计算立缝宽度：（应在8～12mm之内）(图2—14)

图2—14  洞口排砖计算

4、常见砖墙的组砌方法

(1) 一顺一丁：一层墙体中全部顺砖与一层墙体中全部丁砖相互间隔砌成，上下皮间的竖缝都相互错开1/4砖长，这种砌法效率较高，但当砖的规格不一致时，竖缝就难以整齐（图2—15）。

单数层

双数层

图2—15  一顺一丁

(2) 三顺一丁：这种砌法是三层中全部顺砖与一层中全部丁砖间隔砌成，上下皮顺砖与丁砖间竖缝错开1/4砖长，上下皮顺砖间竖缝错开1/2砖长。

(3) 梅花丁（也称沙包式）：每层中丁砖与顺砖相隔，上层丁砖坐中于下层顺砖，上下层间竖缝错开1/4砖长，这种砌法，由于内外竖缝每皮都能错开，故整体性较好，灰缝整齐，比较美观，但砌筑效率较低，宜用于砌筑清水墙，或当砖规格不一致时，采用这种砌法较好（图2—16）。

第一层

第二层

图2—16 梅花丁

5、柱、垛排砖原则。

(1) 砖柱的砌法：砖柱无论哪种砌法，均应使柱面上、下皮砖错缝搭接，柱心无通缝

（图2—17，图2—18）。

第一层     第二层               第一层             第二层

（a）240×240mm                （b）  370×370mm

第一层                     第二层

（c） 370×490 mm    （图2—17）

]

第一层           第二层           第三层            第四层

（d）490×490mm    图2—18、矩形柱砌法

(2) 附墙垛的砌法：附墙垛的砌法要根据墙厚及垛的大小来确定，无论哪种砌法都要求垛与墙体错缝搭接，搭接长度至少为半砖长（图2—19，图2—20）。

第一层

第二层、第四层

第三层

图2—19  一砖墙附120×370附墙垛的砌法

第一层

第二层

图2—20 一砖墙附240×370附墙垛的砌法

6、砖砌体的砌筑方法

砖砌体的砌筑方法主要有“三一”砌筑法、挤浆法和满口灰法。

(1) “三一”砌筑法：即一块砖、一铲灰、一揉压并随手将挤出的砂浆刮去的砌筑方法。优点：灰缝容易饱满，粘结力好，墙壁面整洁。

(2) 挤浆法：在墙顶上铺一段砂浆，然后双手拿砖或单手拿砖，用砖挤入砂浆中一定的厚度之后把砖放平。优点：可以连续挤砌几块砖，减少烦琐的动作，平推平挤可使灰缝饱满，效率高，保证砌筑质量。

(3) 满口灰法：右手拿砖刀在灰桶中舀适当灰砂，刮在左手所拿砖的相应面上，然后把砖放到墙上相应位置。

（四） 砖墙体砌筑

1、砖的布置

在砌筑前把砖放置在离所砌的墙面人能蹲下处（大约600mm工作面）。砖的顶面垂直于所砌的墙，条面垂直地面（图2—21）。

图2—21

2、砌筑的基本要点

(1) 立头角

砌墙应先砌头角，立头角的好坏是能否将墙身砌得平正、垂直的基本条件，砌头角要求用边角平直、方整的砖块，所砌砖必须放平。

砌头角时，从头角的上端向下端看，由下面头角处往上引直，使头角上下垂直、

平齐。并用线锤、托线板随时校正。用托线板、线锤检查头角时应做到“三线一吊、五线一靠”。

(2) 砌中间墙身

砌中间墙身时以准线为准，这是为了保证墙面的垂直、平整，准线应拉在两端吊直的头角上，准线必须拉紧。

砌筑砖墙必须拉通线，砌一砖以下的墙单面挂线，砌一砖半以上的墙体必须双面挂线。

挂线的方法：砌筑一砖厚及以下者，采用单面挂线；砌筑一砖半厚及以上者，必须双层挂线。如果长墙几个个同时砌筑共用一根通线，中间应设几个支线点；小线要拉紧平直，每皮砖都要穿线看平，使水平缝均匀一致，平直通顺。两端直接拴钉子把线拉紧，然后用别线棍把线别住，防止线陷入灰缝中，别线棍厚约1mm，放在离开大角2～4cm处（图2—22）。

1、别线棍   2、准线   3、砖块

图2—22挂准线

(3) 砌墙的要领

可通俗地称为“上平准线、下平砖口、左右相跟”。就是说砌砖时上口压平准线，下口砌齐砖口，同时砖的上棱边应与准线离开约1mm，防止砖撞线后影响垂直度。左右前后的砖位置要准确，上下层砖要错缝，相隔一层的砖要对直，即不要游丁走缝，更不能上下层对缝。

实际操作训练

实训一：基本功训练及砖墙（一顺一丁）砌筑

（一）准 备

1、材料

砂浆、红砖

2、工具

砖刀、准线、托线板、钢卷尺、灰桶、铁锹

（二）要  领

1、取砖

当选中某块砖时，取砖方法由手指拿大面改为手指拿条面。（图3—1）

图3—1取砖

2、选取砖面

(1) 旋砖：将砖平托在左手掌上，使掌心向上，砖的大面贴手心，这时用该手的食指或中指稍勾砖的边棱，依靠四指向大拇指方向的运动，配合抖腕动作，使砖旋转180度。（图3—2）

图3—2旋砖

(2) 翻转砖：将砖拿起，掌心向上，用拇指推其砖的条面，然后四指用力向上，使得砖面反转。（图3—3）

图3—3翻转砖

3、取灰

将砖刀插入灰桶内侧（靠近操作者的一边）→转腕将砖刀口边接触灰桶内壁→顺着内壁将砖刀刮起取出所需砂浆（一刀灰的量要满足一皮砖的量）。（图2—4）

图 3—4

4、铺灰

(1) 灰条规格

长度：约比一块砖稍长1～2cm。宽度：为8～9cm。厚度：约为15～20mm。位置：灰口要缩进外墙2cm。

(2) 铺灰动作

溜灰：

铲取砂浆并提升到砌筑位置（掌心向上）→抽铲落灰→砂浆成扁平状。

泼灰：

铲取砂浆并提升到砌筑位置（掌心向上）→砖刀柄在前→平行向前推进泼出砂浆→砂浆成扁平状。

扣灰：

铲取砂浆并提升到砌筑位置→砖刀面转成斜状（掌心向下）→利用手臂推力将灰甩出→扣在砖面上的灰条外部略厚。

铲取砂浆并提升到砌筑位置→砖刀面转成斜状（掌心向下）→利用手臂拉力和向后转动手腕将灰甩出→扣在砖面上的灰条外部略厚。

5、摆砖（揉挤）

灰铺好后，左手拿砖离已砌好的砖约3～4cm处，砖微斜稍碰灰面，然后向前平挤，把灰浆挤起作为竖缝处的砂浆，然后把砖揉一揉，顺手用砖刀把挤出墙面的灰刮起来，甩到竖缝里，揉砖时，眼要上看线、下看墙面。（图3—5）

图3—5摆砖

6、砍砖

砍砖时应一手持砖使条面向上，用手掌托住，在相应长度位置用砖刀轻轻划一下，然后用力砍一二刀即可完成。（图3—6）

图2—6

图3—6砍砖

（三）砖的组砌

1、砖的组砌形式

第一线为丁砖（13块丁砖），顺砖层的两端用七分砖，从而保证错缝搭接要求（图3—7）。

单数层

双数层

图3—7砖的组砌形式

2、操作步骤

(1) 摆砖撂底

(2) 盘角

(3) 垂直度检查

(4) 挂准线

(5) 砌中间墙身

3、砌筑量

男生：墙长L = 13×（115+10）-10≈1.61m   高：1.20m

女生：墙长L = 1.61m   高： 1.00m

（四）实训指导教师示范

实训指导教师进行一砖墙砌筑示范：摆砖撂底——砌第一线砖——盘砌三线角砖——用线锤吊挂角的垂直度——挂准线砌第二线砖——盘砌第四、五线角砖——用托线板靠角的垂直度——挂准线砌第三、四线砖。

（五）学生进行操作

学生进行操作练习，实训指导教师进行巡视指导。

砖砌体的质量检测及一砖墙（梅花丁）的砌筑

（一）准  备

1、材料：砂浆、红砖。

2、工具：砖刀、准线、托线板、钢卷尺、灰桶、铁锹。

（二）要 领

1、砖的组砌形式

同一层中顺砖与丁砖间隔排列，上皮丁砖坐中于下皮顺砖，上下皮间竖缝相互错开1/4砖长（图3—8）

单数层

双数层

图3—8  梅花丁组砌形式

2、墙体砌筑操作

在按砌砖墙的砌筑程序进行砌筑的同时，熟练掌握以下各操作步骤的操作要点。

(1) 摆砖撂底

(2) 盘角

(3) 垂直度检查。“三线一吊、五线一靠”

(4) 挂准线

(5) 砌中间墙身

3、砌筑量

男生：墙长：1.61m   高：1.20m

女生：墙长：1.61m   高：1.00 m

4、一般砖砌体的质量检测项目（见检测评分表）

5、表中各项质量检测所用的检测工具及检测方法如下：

(1) 垂直度：用带线锤的托线板。

检查时，托线板应紧靠角砖，特别注意要贴紧第一线角砖（托线板稍向怀里这方向倾斜一点，使线锤线稍离开托线板，这样才能提供出一条铅垂的线来。），用眼看线锤线是否与托线板上的墨斗线重合，若重合，则角垂直，若不重合，则不垂直。

砖墙的考核项目及评分标准（无洞口）

| 序号 | 测定项目 | 允许 偏差 | 评分标准 | 满分 | 检测点 |  |  |  |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | 砖 |  | 选砖质量达不到要求无分（每处0.5分） | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 砌筑方法和程序 |  | 不盘角和不挂准线无分，准线挂法不正确扣1~3分 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 墙面 垂直度 | 5mm | 超过5mm每处扣2分，3处以上及一处超过15mm者不得分 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 墙面 平整度 | 8mm | 超过8mm每处扣2分，3处以上及一处超过15mm者不得分 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 水平灰缝平直度 | 10mm | 超过10mm每处扣2分，3处以上及一处超过20mm者不得分 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 水平灰缝厚度 | ±8mm | 10匹砖累计超过8mm每处扣2分，3处以上及一处超过15mm者不得分 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 墙体 总高度 | ±15mm | 超过15mm每处扣2分，3处以上及1处超过25mm无分 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 清水墙面游丁走缝 | 20mm | 超过20mm每处扣2分，3处以上及1处超过35mm无分 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 砂浆 饱满度 | 80% | 小于80%每处扣2分，4处以上无分 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 合计得分 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |

(2) 平整度：用托线板和塞尺（或钢卷尺）。

用托线板一边紧贴于墙面上，墙面与托线板间产生一定的缝隙，于是用塞尺轻轻塞进最大缝隙处（或用钢卷尺量缝隙的尺寸），塞进的格数（或量的数据）就表示墙面或柱面平整度偏差的数值。

(3) 水平灰缝厚度：用钢卷尺。

用钢卷尺量十皮砖加十个灰缝的厚度，标准厚度为625mm。量得的数据与625mm的差值就为水平灰缝厚度的偏差值。

(4) 墙体总高度：用钢卷尺。

用钢卷尺量墙的总高度，量得的数据与与规定高度值的差值就为水平灰缝厚度的偏差值。

(5) 水平灰缝平直度：用准线。

用准线挂在两端角砖的上表面上，然后量中间的砖的上表面高出（或低于）准线的最大距离。

(6) 清水墙面游丁走缝：用线锤和钢卷尺（或带线锤的托线板）。

用线锤以第一线砖的某一竖缝为准，然后往上看，用钢卷尺量出以上竖缝（隔层与之对齐的竖缝）与此竖缝相距的最大处的距离。

(7) 砂浆饱满度：用百格网检查。

把要检测的这块砖掀起，用砖刀把粘在其底面的砂浆刮净（采用刮得方法可能会影响实际状况），然后用百格网放在其底面上，数出有砂浆接触的地方所占的格数，即为其砂浆饱满度的值。

（三）实训指导教师示范

实训指导教师进行一砖墙砌筑示范：摆砖撂底——砌第一线砖——盘砌三线角砖——用线锤吊挂角的垂直度——挂准线砌第二线砖——盘砌第四、五线角砖——用托线板靠角的垂直度——挂准线砌第三、四线砖。

（四）学生进行操作

学生进行操作练习，实训指导教师进行巡视指导。

（五）质量检测

先由实训指导教师示范质量检测操作方法，再由学生对自己的墙体进行检测打分，同学之间进行互检，从而进一步掌握墙体质量检测的方法，实训指导教师进行巡视指导。

实训三：砖基础砌筑

（一）准  备

1、材料

砂浆、红砖。

2、工具

砖刀、准线、托线板、钢卷尺、灰桶、铁锹。

（二）要  领

1、操作基本知识

(1) 定位、龙门板

(2) 基础形式，组成

(3 找平、定轴线

(4) 立皮数杆

(5) 大放脚砌筑种类

大放脚有等高式和间隔式两种，每两皮砖每边收进60mm的叫做等高式大放脚，第一个台阶两皮砖收一次，每边收进60mm，第二台阶一皮砖收一次，每边也收进60mm，如此循环变化的叫做间隔式大放脚。其收台形式如图(3-9)所示。

图3—9砖基础的形式

大放脚基底宽度可以按下列计算：

B = b+2L

式中  B—大放脚宽度；

b—正墙身宽度；

L—放出墙身的宽度。

实际应用时，还要考虑灰缝的宽度，大放脚基底宽度计算好后，即可进行排砖撂底。

2、条形基础砌筑

(1) 在砌筑前要进行摆砖、撂底，大放脚转角处要打七分找，七分找应放在檐墙和山墙拐角处，分层交错放置，不管基底多宽均按此规律排列（每层都打七分找），砌筑前一天，砖块要浇水湿润。

一砖墙身六皮三收等高式大放脚：此种大放脚共有三个台阶，每个台阶的宽度为1／4砖长，即60mm，按上述计算，得到基底宽度为B=600mm，考虑竖缝后实际应为615mm，即两砖半宽，其组砌方式如图3—10所示。

图3—10六皮三收大放脚台阶排砖方法

一砖墙身六皮四收大放脚：按上式计算，求得基底理论宽度为720mm，实际为740mm，其组砌方式如图3—11所示。

图3—11六皮四收大放脚台阶排砖方法

(2) 立皮数杆后按所弹墨线的边线砌大放脚大拐（盘角）。砌大拐时，经常用线垂吊其垂直度，对照皮数杆的皮数。砌筑大放脚时要抓住轴线，不能砌成偏心基础。

(3) 砌筑大放脚时要求双面带挂线，即里外墙都要带挂线，保证墙的平整度和水平灰缝的平直度。

(4) 砌筑宜采用“三一”砌筑法。

(5) 基础墙和大放脚砌筑时要错缝搭接，半截砖和碎砖不应集中砌筑，应分散砌筑在非承重部位。

(6) 由于基础受上部荷载压力，故要求墙体整体性强，在砌大放脚时，转角处和交接处应同时砌筑。对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处，应砌成踏步槎。接槎时要将松动的砖及砂浆清除干净，用水冲刷后再进行砌筑。在砌筑时根据图纸要求应预先留洞口，严禁砌好后打洞。

(7) 基础墙一般砌到-0.06m处即防潮层以下，待基础两测回填土填完并分层夯实后再进行防潮层的铺设，这样可避免由于回填土和打夯时将防潮层破坏。防潮层砌筑时须找平。

3、独立砖柱基础砌筑

(1) 独立砖柱基础砌筑与条形砖基础砌筑一样，顺序、要领也相同。

(2) 砌筑独立砖柱基础时要注意以下几个问题：

①每砌完一层时要检查对角线是否相等，如不相等就不垂直。

②砌筑多根柱基础时也应带通线。

③砌筑柱基础时勿用强度低的砖。

（三）实训指导教师示范

（四）学生进行操作

（五）质量检测操作

（六） 检测评分

先由实训指导教师示范质量检测操作方法，再由学生对自己的墙体进行检测打分，同学之间进行互检，从而进一步掌握墙体质量检测的方法，实训指导教师进行巡视指导。

砖基础砌筑的评分表

| 序号 | 评 分 项 目 | 应得分 | 实得分 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标高正确 | 10 |  |  |
| 2 | 按基础大放脚（要求）排列正确 | 20 |  |  |
| 3 | 灰浆饱满不低于80% | 10 |  |  |
| 4 | 灌浆刮灰 | 10 |  |  |
| 5 | 竖缝中无通缝 | 10 |  |  |
| 6 | 大放脚错缝、搭接、横平竖直 | 20 |  |  |
| 7 | 安全操作 | 10 |  |  |
| 8 | 综合印象 | 10 |  |  |
| 9 | 合 计 | 100 |  |  |

实训四：一砖墙附120×370mm墙垛、两端带砖垛的砌筑

（一）准  备

1、材料

砂浆、红砖。

2、工具

砖刀、准线、托线板、钢卷尺、灰桶、铁锹。

（二）要  领

1、砖的组砌形式

(1) 附墙垛的砌筑要根据墙厚及垛的大小来确定，无论哪种砌法都要求垛与墙体错缝搭接，搭接长度至少为半砖长（图3—12）

第一层

第二层、第四层

第二层

第三层

图3—12

(2) 两端带砖垛的砖的组砌形式见如下简图：(图3—13 )

单数层

双数层

图3—13  两端带砖垛的砖的组砌形式

2、操作知识

(1) 墙面的准线既可挂在附墙垛一边，也可挂在其反面，视具体情况而定。

(2) 附墙垛是随着墙体的砌筑而砌筑，所以不需盘角。

(3) 为保证附墙垛的垂直度、平整度，对砖的规格要求更严，且应进行“三线一吊、五线一靠”。

(4) 附墙垛的尺寸要满足要求。

(5) 垛与墙体的交接处应相互垂直。

3、砌筑量

男生：墙长：1.61m   高：1.20m

女生：墙长：1.61m   高：1.00m

（三）实训指导教师示范

（四）学生进行操作

（五）质量检测操作

（六）检测评分

附墙垛的考核项目及评分标准

| 序号 | 测定项目 | 允许 偏差 | 评分标准 | 满分 |  | 检测点 |  |  |  |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | 砖 |  | 选砖质量达不到要求无分（每处0.5分） | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 砌筑方法和程序 |  | 不盘角和不挂准线无分，准线挂法不正确扣1~3分 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 墙面 垂直度 | 5mm | 超过5mm每处扣2分，3处以上及一处超过15mm者不得分 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 墙面 平整度 | 8mm | 超过8mm每处扣2分，3处以上及一处超过15mm者不得分 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 水平灰缝平直度 | 10mm | 超过10mm每处扣2分，3处以上及一处超过20mm者不得分 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 水平灰缝厚度 | ±8mm | 10匹砖累计超过8mm每处扣2分，3处以上及一处超过15mm者不得分 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 墙体 总高度 | ±15mm | 超过15mm每处扣2分，3处以上及1处超过25mm无分 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 墙垛尺寸误差 | 20mm 15 mm | 超过20（15 mm ）mm每处扣2分，3处以上及1处超过35mm无分 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 砂浆 饱满度 | 80% | 小于80%每处扣2分，4处以上无分 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 合计得分 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |

实训五：留大马牙槎墙体的砌筑

（一）准  备

1、材料

砂浆、红砖

2、工具

砖刀、准线、托线板、钢卷尺、灰桶、铁锹

（二）要  领

1、砖的组砌形式：应采用先退后进的方法，先退砌60mm砌五层砖，再进60mm砌五层砖。

组砌形式立面图

第六层

第七层

图3—14

2、操作知识

(1) 马牙槎采用五退五进。

(2) 马牙槎挑出尺寸为60mm。

(3) 砖在进退过程中避免形成通缝。

(4) 挑出的砖应放平。

(5) 保证其在两个方向的垂直度。

(6)  第1至5线砖同前面的一顺一丁组砌法相同，6至10线的变化如上图所示，以上按前面10线循环。

3、砌筑量

男生：墙长：1.61m   高：1.20m

女生：墙长：1.61m   高：1.00m

（三）实训指导教师示范

（四）学生进行操作

（五）质量检测操作

（六）检测评分

留大马槎墙体的砌筑考核项目及评分标准

| 序号 | 测定项目 | 允许 偏差 | 评分标准 | 满分 | 检测点 |  |  |  |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | 砖 |  | 选砖质量达不到要求无分（每处0.5分） | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 砌筑方法 和程序 |  | 不盘角和不挂准线无分，准线挂法不正确扣1~3分 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 墙面 垂直度 | 5mm | 超过5mm每处扣2分，3处以上及一处超过15mm者不得分 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 墙面 平整度 | 8mm | 超过8mm每处扣2分，3处以上及一处超过15mm者不得分 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 水平灰缝平直度 | 10mm | 超过10mm每处扣2分，3处以上及一处超过20mm者不得分 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 水平灰缝 厚度 | ±8mm | 10匹砖累计超过8mm每处扣2分，3处以上及一处超过15mm者不得分 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 墙体 总高度 | ±15mm | 超过15mm每处扣2分，3处以上及1处超过25mm无分 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 留槎尺寸 | 20mm 15 mm | 超过20mm每处扣2分，3处以上及1处超过35mm无分 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 砂浆 饱满度 | 80% | 小于80%每处扣2分，4处以上无分 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 合计得分 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |

实训六：弧形墙体的砌筑

（一）准  备

1、材料

砂浆、红砖

2、工具

砖刀、准线、托线板、钢卷尺、灰桶、铁锹

（二）要  领

1、弧形墙摆砖，应根据弧形墙端头墨线开始摆砖，在弧段内经试砌并检查错缝。

2、头缝最小不小于7㎜，最大不大于12㎜。

3、在弧度较弯曲处，采用丁砌法；弧度平缓处可采用丁顺交错的砌，摆砖形式直线墙的满条一样。

4、弧度急转的地方，可加工成异形砖、弧形砖块，使头缝能达到均匀一致的要求。

5、每砌3～5皮砖后用弧形样板沿弧形墙全面检查一次，查看弧度是否符合要求。垂直方向确定4～6个固定检查点，用托线板检查垂直度，凡发现偏差应立即纠正。

6、砌筑量

男生：墙长：1.61m   高：1.20m

女生：墙长：1.61m   高：1.00m

（三）实训指导教师示范

（四）学生进行操作

（五）质量检测操作

（六）检测评分

弧形墙考核项目及评分标准

| 序号 | 测定项目 | 允许 偏差 | 评分标准 | 满分 | 检测点 |  |  |  |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | 测量放线 | 弧差 | 位置不准确无分 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 砖 |  | 选砖质量达不到要求无分 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 组砌方法 |  | 组砌方法不正确无分 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 墙面 垂直度 | 5mm | 超过5mm每处扣2分，3处以上及一处超过15mm者不得分 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 水平灰缝厚度 | ±8mm | 10匹砖累计超过8mm每处扣2分，3处以上及一处超过15mm者不得分 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 墙体 总高度 | ±15mm | 超过15mm每处扣2分，3处以上及1处超过25mm无分 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 砂浆 饱满度 | 80% | 小于80%每处扣2分，4处以上无分 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 操作工艺 |  | 违反操作程序无分 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 合计得分 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |

实训七：370mm×370mm清水方柱的砌筑

（一）准  备

1、材料

砂浆、红砖

2、工具

砖刀、托线板、钢卷尺、角尺、水平尺、灰桶、铁锹

（二）要  领

1、砖的组砌形式

砖柱的砌法要根据柱的尺寸来确定，无论哪种砌法都要求柱面上下皮砖的竖缝至少错开1/4砖长，柱心无通缝，不能采用包心砌法。其简图如下：

（1）	（2）

图3—15

2、操作知识

(1) 砌筑时应先摆砖撂底。

(2) 应选用棱角整齐、颜色均匀、规格一致、边角平直、方正的砖块。

(3) 垂直度控制按 “三线一吊、五线一靠”的原则进行，每砌二～三线用水平尺抄一下水平，并用钢卷尺量柱的对角线是否相等。

(4) 砖柱砌筑时采用挤浆法砌筑为宜。

3、砌筑量

男生：墙长：1.61m   高：1.20m

女生：墙长：1.61m   高：1.00m

（三）实训指导教师示范

（四）学生进行操作

（五）质量检测操作

（六）检测评分

清水方柱砌筑实训评分表

| 序 号 | 测定项目 | 评分标准 |  | 标 准 分 | 检测点 |  |  |  |  |  |  | 得 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| l | 排砖 | 内外搭接不正确无分 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 组砌方法 | 不正确无分 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 转角排砖 | 不准确无分 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 定位弹线 | 不准确无分 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 标高测定 | 超过2mm每处扣1分，超过4mm无分 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 砂浆饱满度 | 小于80％每处扣l分，3处小于80％无分 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 操作工艺 | 违反施工操作程序无分 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 工具使用和维护 | 施工前后检查2次，不符合要求每次扣2分 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 合计分值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

实训八：空心砖或多孔砖砌筑

（一）准  备

1、材料

砂浆、多孔砖

2、工具

砖刀、托线板、钢卷尺、角尺、水平尺、灰桶、铁锹

（二）要  领

1. 砌筑多孔砖墙时，多孔砖的孔洞应垂直于受压面，一般呈垂直向，砌筑前应试摆，多孔砖墙一般采用全顺组砌形式，手抓孔应顺墙长方向，

2.上、下皮竖缝相互错开l／2砖长。矩型多孔砖墙宜采用一顺一丁或梅花组砌形式如图3—16、3—17。

图3—16梅花丁一砖墙交接处砌法

图3—17三顺一丁一砖墙交接处砌法

3.多孔砖墙的转角处，为错缝需要，应加砌配砖(半砖或3／4砖)。如图3—17

4.多孔砖墙中所用的配砖应是工厂定型产品，不得用整砖砍成配砖。门窗洞口两侧在多孔砖墙中预埋木砖，应与多孔砖相同规格。

图3—18全顺一砖多孔砖墙转角砌法

5、砌筑量

男生：墙长：1.61m   高：1.20m

女生：墙长：1.61m   高：1.00m

（三）实训指导教师示范

（四）学生进行操作

（五）质量检测操作

（六）检测评分

多孔砖墙体的砌筑考核项目及评分标准

| 序号 | 测定项目 | 允许 偏差 | 评分标准 | 满分 | 检测点 |  |  |  |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | 砖 |  | 选砖质量达不到要求无分（每处0.5分） | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 砌筑方法 和程序 |  | 不盘角和不挂准线无分，准线挂法不正确扣1~3分 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 墙面 垂直度 | 5mm | 超过5mm每处扣2分，3处以上及一处超过15mm者不得分 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 墙面 平整度 | 8mm | 超过8mm每处扣2分，3处以上及一处超过15mm者不得分 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 水平灰缝平直度 | 10mm | 超过10mm每处扣2分，3处以上及一处超过20mm者不得分 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 水平灰缝厚度 | ±8mm | 10匹砖累计超过8mm每处扣2分，3处以上及一处超过15mm者不得分 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 墙体 总高度 | ±15mm | 超过15mm每处扣2分，3处以上及1处超过25mm无分 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 砂浆 饱满度 | 80% | 小于80%每处扣2分，4处以上无分 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 合计得分 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |

实训九：砌块砌筑

（一）准  备

1、材料

砂浆、砌块。

2、工具

砖刀、托线板、钢卷尺、角尺、灰桶、铁锹。

（二）操作工艺要领

交接处                                   转角处

图3-19  砌块T字交接处及砌墙转角处

图3-20   砌块砌体斜槎和直槎

1、工艺流程：

墙体放线 → 制备砂浆 → 砌块排列 → 铺砂浆 → 砌块就位 → 校正 → 砌块浇水→ 砂筑镶砖 → 竖缝灌砂浆 → 勒缝。

2 、墙体放线：砌体施工前，应将基础面或楼层结构面按标高找平，依据砌筑图放出第一皮砌块的轴线、砌体边线和洞口线。

3、 砌块排列：按砌块排列图在墙体线范围内分块定尺、划线。排列砌块的方法和要求如下：

(1) 砌块砌体在砌筑前，应根据工程设计施工图，结合砌块的品种、规格、绘制砌体砌块的排列图，经审核无误，按图排列砌块。

(2) 砌块排列应从地基或基础面、±0.00面排列，排列时尽可能采用主规格的砌块，砌体中主规格砌块应占总量的75%～80%。

(3)  砌块排列上、下皮应错缝搭砌，搭砌长度一般为砌块的1/2，不得小于砌块高的1/3，也不应小于150mm，如果搭错缝长度满足不了规定的压搭要求，应采取压砌钢筋网片的措施，具体构造按设计规定。

(4) 外墙转角及纵横墙交接处，应将砌块分皮咬槎，交错搭砌，如果不能咬槎时，按设计要求采取其它的构造措施；砌体垂直缝与门窗洞口边线应避开同缝，且不得采用砖镶砌。

(5)  砌体水平灰缝厚度一般为15mm，如果加钢筋网片的砌体，水平灰缝厚度为20～25mm，垂直灰缝宽度为20mm。大于30mm的垂直缝，应用C20的细石混凝土灌实。

(6) 砌块排列尽量不镶砖或少镶砖，必须镶砖时，应用整砖平砌，且尽量分散，镶砌砖的强度不应小于砌块强度等级。

(7) 砌块墙体与结构构件位置有矛盾时，应先满足构件布置。

(8) 砌块排列图绘制方法：

在立面图上用1∶50或1∶30的比例绘制出纵横墙面，然后将过梁、平板、大梁、楼梯、混凝土垫块等在图上标出，再将管道等孔洞标出；

在纵横墙上画水平灰缝线，按砌块错缝搭接的构造要求和竖缝的大小，尽量以主砌块为主、其他各种型号砌块为辅进行排列。需要镶砖时，尽量对称分散布置。

3—21   砌块排列图

砌块排列应遵守的技术要求是：

上下皮砌块错缝搭接长度一般为砌块长度的1/2(较短的砌块必须满足这个要求)，或不得小于砌块皮高的1/3，以保证砌块牢固搭接；

外墙转角处及纵横墙交接处应用砌块相互搭接，如纵横墙不能互相搭接，则应每二皮设置一道钢筋网片。

4 、制配砂浆：按设计要求的砂浆品种、强度制配砂浆，配合比应由试验室确定，采用重量比，计量精度为水泥±2%，砂、灰膏控制在±5%以内，应采用机械搅拌，搅拌时间不少于1.5min。

5  、铺砂浆：将搅拌好的砂浆，通过吊斗、灰车运至砌筑地点，在砌块就位前，用大铲、灰勺进行分块铺灰，较小的砌块量大铺灰长度不得超过1500mm。

6、  砌块就位与较正：砌块砌筑前一天应进行浇水湿润，冲去浮尘，清除砌块表面的杂物后方可吊、运就位。砌筑就位应先远后近、先下后上、先外后内；每层开始时，应从转角处或定位砌块处开始；应吊砌一皮、校正一皮，皮皮拉线控制砌体标高和墙面平整度。

砌块安装时，起吊砌块应避免偏心，使砌块底面能水平下落；就位时由人手扶控制，对准位置，缓慢地下落，经小撬棒微撬，用托线板挂直、核正为止。

7  、砌筑镶砖：用普通粘土砖镶砌前后一皮砖，必须选用无横裂的整砖，顶砖镶砌，不得使用半砖。

8  、竖缝灌砂浆：每砌一皮砌块，就位校正后，用砂浆灌垂直缝，随后进行灰缝的勒缝（原浆勾缝），深度一般为3～5mm。

砌块墙体的砌筑考核项目及评分标准

| 序号 | 测定项目 | 允许 偏差 | 评分标准 | 满分 | 检测点 |  |  |  |  | 得 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | 砖 |  | 选砖质量达不到要求无分（每处0.5分） | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 砌筑方法 和程序 |  | 不盘角和不挂准线无分，准线挂法不正确扣1~3分 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 墙面 垂直度 | 5mm | 超过5mm每处扣2分，3处以上及一处超过15mm者不得分 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 墙面 平整度 | 8mm | 超过8mm每处扣2分，3处以上及一处超过15mm者不得分 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 水平灰缝平直度 | 10mm | 超过10mm每处扣2分，3处以上及一处超过20mm者不得分 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 水平灰缝厚度 | ±8mm | 10匹砖累计超过8mm每处扣2分，3处以上及一处超过15mm者不得分 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 墙体 总高度 | ±15mm | 超过15mm每处扣2分，3处以上及1处超过25mm无分 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 砂浆 饱满度 | 80% | 小于80%每处扣2分，4处以上无分 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 合计得分 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |

简易房屋砌筑综合练习

（一）准  备

1、材料

砂浆、红砖。

2、工具

砖刀、托线板、钢卷尺、角尺、灰桶、铁锹。

3、审核图纸。

检查分尺寸之和与总尺寸是否一致，以及各构件（如门窗洞口位置及尺寸）在墙体中的位置情况。

（二）要  领

1、砌筑内容（见图纸）如下图：

图2—19

2、操作知识

(1) 定位放线

根据图纸提供的图，对各墙体位置进行定位放线，并弹好门窗

洞口的位置线。

- 砖墙的转角处，内外墙交接处立好墙身皮数杆，并测定

- 皮数杆第一层砖的标高是否在同一水平上。

(3) 采用一顺一丁组砌法砌筑

第一皮砖、、轴线墙摆丁砖，、轴线墙摆顺砖，然后按山丁檐跑的原则依次摆好砖。

(4) 丁字墙接头

顺砖层相交时，内角相交处竖缝应错开1/4砖长，丁砖层相交时，在横墙端头加砌七分砖。

(5) 挂线

外墙朝室外挂准线，内墙根据需要另选一侧挂准线。

(6) 门窗间墙的组砌与摆砖

根据弹好的门窗洞口位置线，认真核对门窗间墙的长度尺寸是否符合砖的模数，如不合模数时，可将门窗口的位置左右移动60mm以下。

(7) 留槎

、、、轴线墙体同时砌筑，轴线墙体留槎砌筑，留斜槎。

(8) 砌清水窗台

当墙体砌筑到12皮砖时，应砌筑窗台，采用侧立斜砌挑窗台。

（三）学生进行操作

学生按图进行操作练习，教师进行巡视，给予指导。

安全知识及文明施工

1985年初，国务院就提出了“安全第一，预防为主”的安全生产方针，这也是劳动保护工作的指导方针，它要求在生产建设中把安全与生产看作是一个整体，树立“生产必须安全，安全促进生产”的辩证统一思想，切实保护劳动者的安全与健康。在我们的实训操作中，也特别要注意操作安全，现拟定以下的安全操作知识：

1、严禁在实训场打、闹、玩、高声喧哗。

2、语言要文明，以免同学间由于语言上发生冲突而发生矛盾。

3、爱护工具及周围的财产，不得用砖刀去乱砍砖及建筑物、构筑物及花草树木等。

4、取砖时应从砖堆的最上面一层拿，不要在中间层去抽取，否则，在抽取时，砖堆

容易倒下伤人。

5、在砍砖的时候，不要对准有人的方向砍，否则，被砍下的碎砖屑容易飞溅伤人。

6、砍砖时拿砖的姿势要正确，应用手掌托住砖的条面，砍砖时要集中注意力，否则

容易砍到手。

7、摆砖时应用揉挤的动作，尽量少用砖刀去敲砖，若用砖刀敲砖时，也要集中注意

力，否则也很容易敲到手。

8、在拆砖后码放砖堆时，所码放的砖要挤紧，要整齐，否则砖堆容易倾倒，那是极

不安全的。

9、在推小斗车时，应注意前面道路是否有阻碍（人或物），载重不要过多，速度不

要太快，在推空车时，人不要爬进小车让别人推。

10、在清理场地时，在丢碎砖块时要注意周围的人和物，不要伤到人和物。在碎砖

块上斗车时也同样要注意这一点。

11、不得穿皮鞋或光脚进入实训场，应穿胶鞋或运动鞋进入实训场。

13、在操作中不得取下安全帽，也不能用砖刀在自己或他人的安全帽上敲，以免损坏安

全帽或伤到对方。

14、不能把安全帽取下来坐或故意与别人的安全帽进行撞击或用安全帽撞击别的物体。