架子工实训

指导手册

建筑工程系建工教研组制

一、扣件式钢管脚手架的杆、配件介绍

- 钢管

扣件式钢管脚手架中的各种杆件应采用外径为48mm，壁厚为3.5mm的焊接钢管。

为适合人工操作，每根钢管的重量应控制在25kg之内，用于横向水平杆的钢管长度一般为1.8m～2.2m，最大长度不得超过2.2m，其他杆件所用钢管长度一般为4～6.5m，最大长度不得超过6.5m。

凡搭设脚手架的钢管，必须进行防锈处理，并严禁在钢管上打孔。

- 底座

扣件式钢管脚手架的底座用于承受脚手架立柱传递下来的荷载，一般用可锻铸铁,底座也可用厚8mm，边长150mm的钢板作底板，外径65mm，壁厚3.5mm，长150mm的钢管作套筒焊接而成。

3.扣件

扣件式钢管脚手架的扣件用于钢管杆件之间的连接，其形式有：

- 直角扣件：用于两根呈垂直 交叉钢管的连接，如图1（a）所示。

- 旋转扣件：用于两根呈任意角度交叉钢管的联接，如图1（b）所示。

- 对接扣件：用于两根钢管对接联接如图1（c）所示。

图1

- 脚手板

为便于施工人员工作和临时堆放零星施工材料，在脚手架的施工作业面上，应铺设脚手板。

常用的脚手板的类型有竹脚手板，钢木脚手板，冲压钢脚手板等。

﹙1﹚竹脚手板：竹脚手板有竹笆板和竹串板。

竹笆板用平放的竹片纵横编织而成，横筋一正一反，边缘处纵横竹片相交点用铁丝扎牢。

竹串片用8～10mm的螺栓将并列的竹片挤紧，螺栓的间距500mm～600mm，离板端200～250mm。

﹙2﹚钢木脚手板：钢木脚手板用∟50×32×3作框，在框背面每隔500mm焊以－40×4mm加劲板，在框内塞进短木条，上钉20mm木板作面板，并加封头。

- 安全网

安全网是用来防止人、物坠落，避免或减轻坠落物打击伤害的网具，其形式有：

﹙1﹚平网：是水平安装的网。主要用来托住坠落的人和物。

﹙2﹚立网：是垂直安装的网。主要用于挡住人或物的闪出坠落。

安全网必须符合国家安全标准，有足够的强度和耐腐蚀性，霉烂、腐朽、老化或有漏孔的网绝对不能使用。

二、落地扣件式钢管脚手架的构造

- 基本构造

双排落地扣件式钢管脚手架的构造情况如图2所示。

图2

从图上可看出落地扣件式钢管脚手架主要由下列杆件组成：

- 立杆。脚手架的主要竖向受力杆件承受自重和施工荷载并传至地面。

- 纵向水平杆（或称大横杆）。它沿脚手架纵向水平连接各立杆，承担并传递施工荷载给立杆。

- 横向水平杆（或称小横杆）。它沿脚手架横向水平连接内、外排立杆，承担并传递施工荷载给立杆。

- 扫地杆。连接立杆下端贴近地面的纵向或横向水平杆，能约束立杆下端部的移动。

- 剪刀撑。它是在脚手架的外侧面设置的交叉斜杆，能增强脚手架的纵向稳定性和整体性。

- 横向斜撑。它是设置在内、外立杆之间并与横向水平杆相交呈之字形的斜杆，可增强脚手架侧平面的稳定性，防止脚手架向外倾斜。

- 连墙件。是连接脚手架与建筑物的杆件，使脚手架与建筑物牢固连接。

- 主要尺寸

落地扣件式钢管脚手架搭设的形式有双排和单排两种形式，如图3所示。

图3

a)立面图   b)双排架   c)单排架

1-立杆   2-大横杆  3-小横杆 4-剪刀撑 5-连墙杆 6-作业层 7-栏杆

双排脚手架只有一排立杆，横向水平杆有一端插置在墙体上。

落地扣件式钢管脚手架中的主要尺寸要求有：

- 脚手架立杆跨距l 。它是指脚手架中两纵向相邻立杆轴线间的距离。

不论是单排或双排脚手架，结构或装修脚手架，立杆跨距一般取1.0～2.0m，最大不超过2.0m。

常用的脚手架跨距参考值见表1，具体数值应进行计算确定。

表1    脚手架立杆跨距参考值

| 脚手架高度H | 脚手架立杆的纵向间距la |
| --- | --- |
| <30m 30～40m 40～50m | 1.8～2.0m 1.4～1.8m 1.2～1.6m |

- 脚手架立杆横距l0 。双排架是指横向内、外两立杆的轴线距离；单排架是指主杆轴线至墙面的距离。

在选定脚手架的主杆横距时，应考虑脚手架作业面的横向尺寸，以满足施工作业人员的操作，施工材料的临时堆放及运输等要求，图4给出了立杆横距的一些参考尺寸。

图4

由于脚手架有结构施工脚手架或装修施工脚手架的类别，结构施工时，脚手架的材料堆放及运输量大，其立杆横距应比装修脚手架的立杆横距大，而装修施工时，需要有更宽一些的操作空间则装修施工脚手架的横向水平杆里端距墙面的距离a要比结构施工脚手架的要大，表2是脚手架立杆横距l0。等横向参考尺寸。

表2   脚手架的立杆横距l0等横向参考尺寸

| 尺寸类型 | 结构施工脚手架 | 装修施工脚手架 |
| --- | --- | --- |
| 双排脚手架立杆横距l0 | 1.05～1.55m | 0.80～1.55m |
| 单排脚手架立杆横距l0 | 1.45～1.80m | 1.15～1.40m |
| 横向水平杆里端距墙面距离a | 100～150mm | 150～200mm |
| 双排脚手架里立杆距墙体（结构面）的距离c | 350～500mm | 350～500mm |

- 脚手架步距n 。是指上、下相邻水平杆轴线间的距离。

底层步距一般为离地面1.2～1.8m，最大不超过2m。

其他层步距，一般为1.2～1.6m,结构施工脚手架接的最大步距不超过1.6m,装修施工脚手架的最大步距不超过1.8m。

- 脚手架的高度H 。是指立杆底座下至架顶栏杆上皮之间的垂直距离。

脚手架的高度因脚手架的类型及搭设方式的不同而不一样。

落地扣件式钢管单排脚手架的搭设高度一般不超过24m，双排脚手架的高度一般不超过50m。

三、落地扣件式钢管脚手架的搭设工艺

落地扣件式钢管脚手架搭设时应严格执行国家行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》【JGJ130—2001（2002年版）】,采取切实可靠的安全措施，以保证脚手架搭设的安全可靠施工。

脚手架按形成基本构架单元的要求，逐排、逐跨、逐步地进行搭设。

落地扣件式钢管脚手架的搭设顺序为：

做好准备工作→铺垫木→安底座→摆放纵向扫地杆→逐根竖立杆→安放横向扫地杆→安装第一、二步纵向水平杆和横向水平杆→加设临时抛撑→安装第三、四步纵向和横向水平杆→设置连墙杆→安装横向斜撑→接立杆→加设剪刀撑→铺脚手板→安装护身栏杆和扫脚板→立挂安全网

1、 脚手架搭设前的施工准备

﹙1﹚工程的技术负责人应按工程的施工组织设计和脚手架施工方案的有关要求，向架设和使用人员进行技术交底。技术交底主要内容有：

1﹚工程概况。

2﹚选用脚手架类型、形式、脚手架搭设高度、宽度、步距、跨度、连墙杆等的布置。

3﹚施工现场地基处理情况。

4﹚脚手架施工方法工序搭接、工种配合等情况。

5﹚脚手架质量标准要求及安全技术措施。

﹙2﹚要按国家规范和产品标准的规定和施工组织设计的要求对钢管、扣件、脚手板等进行检查验收，不合格产品不得使用。

﹙3﹚经检验合格的构配件应按品种、规格分类，堆放整齐、平稳，堆放场地不得有积水。

- 应清除搭设场地杂物，平整搭设场地，并使排水畅通。

2、 脚手架地基处理

扣件式钢管脚手架搭设前，应清理建筑物周围的障碍物和杂物，平整好搭设现场，夯实基土。当脚手架基础下有设备基础、管沟时，在脚手架使用过程中不应开挖，否则必须采取加固措施。

脚手架底座底面标高宜高于自然地坪50mm。

- 脚手架的定位放线

脚手架基础经验收合格后，应根据脚手架立柱的位置，进行放线。

脚手架的立柱下要加设底座或垫块，底座、垫块均应准确地放在定位线上。

- 摆放扫地杆、树立杆

在垫板和底座定位后应摆放安装好扫地杆，然后就可以竖立杆，如图5所示。

图5

竖立杆需要二人配合，一人拿起立杆，将一头顶在底座处，另一人用左脚将立杆底端踩住再用左手扶住立杆，右手帮助用力将立杆竖起，待立杆竖起后再插入底座内。一人不松手继续扶住立杆，另一人再拿起纵向水平杆与立杆用直角扣件和立杆连接住。

立杆要先树里排立杆，后树外排立杆；先树两端立杆，后树中间各根立杆。

纵向扫地杆固定在立杆内侧，其距底座上皮的距离不应大于200mm。横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上，或者紧挨着立杆，固定在纵向扫地杆下侧。

当立杆基础不在同一高度时，应将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨并与立杆固定，高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆﹙轴线﹚到边坡距离应大于500mm。

在连接各杆件时，必须有一人负责校正立杆的垂直度，立杆的垂直偏差控制在1/200以内。

在端头的立杆校正后，以后所竖的立杆就以该杆为标准穿看即可。

- 安装纵向水平杆和横向水平杆

立杆竖立后，为防止架子倾倒，要及时搭设纵向水平杆和横向水平杆。

﹙1﹚当安装纵向水平杆时，纵向水平杆的搭设要符合下列规定：

1﹚使用冲压钢脚手板、木脚手、竹串片脚手板时，纵向水平杆应作为横向水平杆的支座，用直角扣件固定在立杆上，如6所示。

图6

2﹚纵向水平杆宜设置在立杆内侧，其长度不宜小于3跨（6.5～6m）；

3﹚纵向水平杆接长宜采用对接扣件连接，也可采用搭接、对接，搭接应符合下列规定：

纵向水平杆的对接扣件应交错布置；两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内；不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm；各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。

搭接时，搭接长度不应小于1m，用等间距设置3个旋转扣件固定，端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于100mm。

﹙2﹚当安装横向水平杆时，横向水平杆的搭设要符合下列规定：

1﹚作业层上主节点处必须设置一根横向水平杆，用直角扣件扣接且严禁拆除；

2﹚作业层上非主节点处的横向水平杆，宜根据支承脚手板的需要等间距设置，最大间距不应大于纵距的1/2跨距；

3﹚当使用冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时，双排脚手架的横向水平杆两端均应采用扣件固定在纵向水平杆上；单排脚手架的横向水平杆的一端，应用直角扣件固定在纵向水平杆上。另一端应插入墙内，插入长度不应小于180mm。

4﹚使用竹笆脚手板时，双排脚手架的横向水平杆的两端，应用直角扣件固定在立杆上；单排脚手架的横向水平杆的一端，应用直角扣件固定在立杆上，另一端应插入墙内，插入长度亦不应小于180mm。

双、单排脚手架横向水平杆的若干尺寸要求见图7。

图7

- 设置连墙件

当脚手架逐步向上搭设时，为解决脚手架的稳定问题，保证脚手架不向外倾斜和倒塌，应设置连墙件。连墙件有刚性连墙件和柔性连墙件两类。

﹙1﹚刚性连墙件

做法一：用短钢管、扣件与钢筋混凝土柱连接，如图8所示。

图8

做法二：在现浇混凝土的框架梁、柱上留预埋件，然后用钢管或角钢的一端与预埋件焊接，另一端与连接短钢管用螺栓连接。

做法三：用短钢管、扣件与墙体连接。

﹙2﹚柔性连墙件

﹙3﹚连墙件的设置要求

1﹚连墙件的布置应符合下列规定：

宜靠近主节点设置，偏离主节点的距离不应大于300mm；

应从底层第一步纵向水平杆处开始设置，当该处设置有困难时，应采用其它可靠措施固定；

宜优先采用菱形布置，也可采用方形、矩形布置。

一字型、开口型脚手架的两端必须设置连墙件，连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高，并不应大于4m﹙两步﹚。

2﹚连墙件的设置数量应符合表3的规定。

表3   连墙件布置最大间距

| 脚手架高度 |  | 竖向间距 （h） | 水平间距 （la） | 每根连墙件覆盖面积 (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 双 排 | ≤50m | 3h | 3la | ≤40 |
|  | ＞50m | 2h | 3la | ≤27 |
| 单 排 | ≤24m | 3h | 3la | ≤40 |

注：h——步距；

la——纵距。

3﹚对高度在24m以下的单、双排脚手架，宜采用刚性连墙件与建筑物可靠连接。亦可采用拉筋和顶撑配合使用的附墙连接方式。严禁使用仅有拉筋的柔性连墙件。

4﹚对高度24m以上的双排脚手架，必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接。

5﹚连墙件的构造应符合下列规定：

连墙件中的连墙杆或拉筋宜呈水平设置，当不能水平设置时，与脚手架连接的一端应下斜连接，不应采用上斜连接；

连墙件必须采用可承受拉力和压力的构造。

- 设置抛撑

当脚手架下部暂不能设连墙件时可搭设抛撑。抛撑应采用通长杆件与脚手架可靠连接，与地面的倾角应在45°～60°之间；连接点中心至主节点的距离不应大于300mm。抛撑应在连墙件搭设后方可拆除。

- 接立杆

扣件式钢管脚手架中立柱，除顶层顶步可采用搭接接头外，其他各层各步必须采用对接扣件连接﹙对接的承载能力比搭接大2.14倍﹚。

立杆的对接接头应交错布置，具体要求为：

﹙1﹚两根相邻立杆的接头不得设置在同步内，且接头的高差不小于500mm，如图9﹙a﹚所示。

﹙2﹚各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3，如图9﹙a﹚所示。

﹙3﹚同步内隔一根立杆两相隔接头在高度方向上错开的距离﹙高差﹚不得小于500mm，如图9﹙b﹚所示。

图9

立杆搭接时搭接长度不应小于1m，至少用2个旋转扣件固定，端部扣件盖板边缘至杆端的距离不小于100mm。

- 设置横向斜撑

设置横向斜撑可以提高脚手架的横向刚度，并能显著提高脚手架的稳定性和承载力。横向斜撑应随立杆、纵向水平杆、横向水平杆等同步搭设。

横向斜撑设置应符合以下规定：

- 一道横向斜撑应在同一节间内由底到顶呈之字型连续布置。

﹙2﹚一字型、开口型双排脚手架的两端必须设置横向斜撑，在中间宜每隔6跨设置一道。

﹙3﹚高度在24m以上封圈双排脚手架，在拐角处应设置横向斜撑，中间应每隔6跨设置一道。

﹙4﹚高度在24m以下封圈型双排脚手架可以不设横向斜撑。

﹙5﹚斜撑杆宜采用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端﹙扣件中心线与主节点的距离不宜大于150mm﹚,底层斜杆的下端必须支承在垫块或垫板上。

10、设置剪刀撑

设置剪刀撑可增强脚手架的整体刚度和稳定性，提高脚手架的承载力。不论双排脚手架还是单排脚手架，均应设置剪刀撑。

剪刀撑应随立杆、纵向水平杆、横向水平杆的搭设同步搭设。

高度24m以下的单、双排脚手架必须在外侧立面的两端各设置一道从底到顶连续的剪刀撑，中间各道剪刀撑之间的净距不应大于15m，如图10﹙a﹚所示。

高度24m以上的双排脚手架应在整个外侧立面上连续设置剪刀撑，如图10(b)所示。

每道剪刀撑至少跨越4跨，且宽度不小于6m。如果跨越的跨数少，剪刀撑的效果不显著，脚手架的纵向刚度会较差。

每道剪刀撑跨越立杆的根数宜根据表4的规定确定。

表4   剪刀撑跨越立杆的根数

| 斜杆与地面的倾角 | 剪刀撑跨越的立杆最多根数 |
| --- | --- |
| 45° 50° 60° | 7根 6根 5根 |

图10

剪刀撑底层斜杆的下端必须支承在垫块可垫板上。

剪刀撑斜杆的接长宜用搭接，其搭接长度不应小于1m，至少用2个旋转扣件固定，端部扣件盖板边缘至板端的距离不小于100mm。

11、脚手板的铺设

常见脚手板的类型有冲压钢板脚手板、木脚手板、竹串片板、竹笆脚手板等。

- 脚手板的铺设要求与形式：

无论哪类脚手板的铺设，均必须符合安全技术操作规程的要求，即脚手板必须要铺满、铺实、铺稳、不得铺探头板和弹簧板。

脚手板的铺设有两种形式：对接平铺和搭接平铺。

脚手架边缘与墙面的间隙一般为120～150mm，与档脚板的间隙一般不大于10mm。

- 冲压钢板脚手架、木脚手架、竹串片板的铺设。

脚手架平铺时，如图11﹙a﹚所示：

1﹚接头处必须设两根横向水平杆；

2﹚处伸长度应取130～150mm；

3﹚两块脚手板外伸长度之和应不大于300mm。

脚手架搭接铺设时，如图11﹙b﹚所示：

1﹚接头必须支在横向水平杆上；

2﹚搭接长度应大于200mm；

3﹚伸出横向水平的长度应不小于100mm。

图11

铺板时应注意：

1﹚作业层端部脚手板的一端探头长度不超过150mm，并且板两端应与支承杆固定牢靠；

2﹚装修脚手架作业层上横向脚手架板的铺设不得小于3块。

3﹚当长度小于2m的脚手板铺设时，可采用两根横向水平杆支承，但必须将脚手板两端用3.2mm镀锌钢丝与支承杆可靠捆牢，严防倾翻。

﹙3﹚竹笆脚手板应按主竹筋垂直于纵向水平杆方向铺设、且采用对接平铺，四角应用直径1.2mm的镀锌钢丝固定在纵向水平杆上。

﹙4﹚翻脚手板的操作要点。翻脚手板前，必须将其上的砖、灰桶、杂物清理干净。清理时要将砖、灰桶等形移放到窗台或巳砌好的墙上。脚手板上如有灰砂和小碎砖块，在翻脚手板之前发出信号，以防翻脚手板时碎砖伤人

翻脚手板时，最好由4人配合操作。其顺序是由一端开始向另一端翻，由里向外逐块翻铺，并且要两人同时将脚手板拿起，将一端递给上步架的人，接住后再将另一端递给上步架的另一人。

在递接脚手板时，上下要配合好，思想要集中，必须待上一步架人接住后下面的人才能松手，以免发生安全事故。

当翻到最后一档的最后一块时，要特别注意安全，以防坠物伤人。

12、栏杆和挡脚板的搭设

在脚手架中离地﹙楼﹚面2m以上铺有脚手板的作业层，都必须在脚手架外立杆的内侧设置两道栏杆和挡脚板。

上栏杆的上皮高度为1.2m，中栏杆高度应居中，挡脚板高度不应小于180mm。

挡脚板宽180mm左右，有时也可用一道高于脚手板200－400mm的栏杆﹙踢脚杆﹚替代。

13、安全网的搭设

用里脚手架施工时，必须沿建筑物四周设置安全网，并要随楼层增高而升高。多层和高层外脚手架也要搭设安全网，以确保施工安全。

搭设安全网的操作要点：

搭设安全网至少需要4人配合操作。

其搭设方法是：当有窗口时，可先在窗口里、外侧各绑一道横杆，然后由两人从下一层窗口处将斜杆绑牢，并将安全网外侧系在外横杆上，然后再将安全网里侧系在内横杆上，最后上下呼应将安全网斜向支出去。安全网伸出去的宽度不得小于2m，符合支出宽度后，将斜杆的下端与横杆2绑牢。也可以在地面上将安全网与外横杆和斜杆系好、绑扎好，然后用绳子吊上去再与内横杆绑扎后斜向伸出去。

﹙2﹚斜杆伸出的高度比里口高600～800mm，在每根斜杆顶端系一根绳子与地面上的锚桩系牢，使安全网展开有力。

﹙3﹚安全网的里口要尽量靠近墙面，空隙不得大于150mm。两块安全网之间要搭接牢固，不得有空隙。转角处的安全网要相互拉紧并且相互绑牢。

14、脚手架封顶

- 脚手架封顶时，为保证施工的安全，其构造上有以下要求：

1﹚外排立杆必须超过房屋檐口的高度，如图12(a)所示。

(a)                              (b)

图12

若房屋有女儿墙时，必须超过女儿墙顶1.0m；

若是坡屋顶，必须超过檐口顶1.5m；

2﹚内排立杆则应低于檐口底150～200mm；

3﹚脚手架最上一排连墙件以上的建筑物高度应不大于4m。

- 房屋挑檐封顶。

在房屋的挑檐部位搭设脚手架时，可用斜杆将脚手架挑出，如图12(b)所示。

1﹚挑出部分的高度不得超过两步，宽度不超过1.5m；

2﹚斜杆应在每根立杆上挑出，与水平面的夹角不得小于60°，斜杆的两端均交于脚手架的主节点处；

3﹚斜杆间的距离不得超过两步，宽度不超过1.5m；

4﹚脚手架挑出部分最外排立杆与原脚手架的两排立杆，至少设置3道平行的纵向水平杆。

15．斜道搭设

斜道附设于脚手架旁，供施工人员上下脚手架用，有的斜道也兼作材料运输，此时，宽度应适当加大，坡度应适当减缓。

﹙1﹚斜道的类型。斜道有一字型和之字型两种。

脚手架高度在3步以下时，可搭设一字型斜道，如图13所示。

图13

脚手架高度在四步以上时就应搭设之字型斜道，并要在拐弯处设置平台

﹙2﹚斜道的尺度。人行斜道的宽度不得小于1m，坡度为1：3；运料斜道的宽度不得小于1.5m，坡度为1：6。

斜道的拐弯平台面积不得小于6㎡，宽度不得小于1.5m,斜道两侧及拐弯平台外围，应设不低于1m的护栏及180mm高的挡脚板。

﹙3﹚斜道脚手板铺设要铺平、铺牢。

横铺时应在横向水平杆下增设纵向支托杆，纵向支托杆之间的距离应不大于500mm。

顺铺时，接头宜搭接，下面的板头应压住上面的板头，板头的凸棱处宜采用三角木填顺。

脚手板上每隔205～300mm应设置一根（厚20～30mm）的防滑木条。

四、脚手架的安全使用

1、脚手架的安全检查

﹙1﹚新钢管、扣件应有产品质量合格证。表面应平直光滑，不应有裂缝、接疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道，另外钢管必须涂有防锈漆。

﹙2﹚旧扣件使用前应进行质量检查，有裂缝、变形的严禁使用，出现滑丝的螺栓必须更换。并应进行防锈处理。

﹙3﹚脚手架使用中，应定期检查下列项目：

1﹚杆件的设置和连接，连墙件、支撑、门洞行架等的构造是否符合要求；

2﹚地基是否积水，底座是否松动，立杆是否悬空；

3﹚扣件螺栓是否松动；

4﹚安全防护措施是否符合要求；

5﹚是否超载。

为便于使用，脚手架搭设的技术要求 、允许偏差与检验方法应符合表5的要求。

表5   脚手架搭设的技术要求、允许偏差与检验方法

| 项 次 | 项 目 |  |  |  | 技 术 要 求 |  | 允许 偏差 ⊿ (mm) | 示 意 图 |  |  | 检查方法与工具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地基基础 |  |  | 表面 | 坚实平整 |  | — | — |  |  | 观 察 |
|  |  |  |  | 排水 | 不积水 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 垫板 | 不晃动 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 底座 | 不滑动 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 不沉降 |  | －10 |  |  |  |  |
| 2 | 立 杆垂直度 |  |  | 最后验收垂直度20～80m | — |  | ±100 |  |  |  | 用经纬仪或吊线和卷尺 |
|  |  |  |  | 下列脚手架允许水平偏差（mm） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 搭设中检查偏差的高度(m) |  |  | 总 高 度 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 50m |  | 40m | 20m |  |
|  |  |  |  | H=2H=10H=20H=30H=40H=50 |  |  | ±7±20±40±60±80±100 |  | ±7±25±50±75±100 | ±7±50±100 |  |
|  |  |  |  | 中间档次用插入法。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 间距 |  | 步距 纵距 横距 |  | — | ±20 ±50 ±20 |  | — |  |  | 钢板尺 |
| 4 | 纵向水平杆高差 |  | 一根杆的两端 |  | — | ±20 |  |  |  |  | 水平仪或水平尺 |
|  |  |  | 同跨内两根纵向水平杆高差 |  | — | ±10 |  |  |  |  |  |
| 5 | 双排脚手架横向水平杆外伸长度偏差 |  |  |  | 外 伸 500mm | －50 |  | — |  |  | 钢板尺 |
| 6 | 扣 件 安 装 | 主节点处各扣件中心点相互距离 |  |  | a≤150mm | — |  |  |  |  | 钢板尺 |
|  |  | 同步立杆上两个相隔对接扣件的高差 |  |  | a≥500mm | — |  |  |  |  | 钢卷尺 |
|  |  | 立杆上的对接扣件至主节点的距离 |  |  | a≤h3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 纵向水平杆上的对接扣件至主节点的距离 |  |  | a≤la3 | — |  |  |  |  | 钢卷尺 |
|  |  | 扣件螺栓拧紧扭力矩 |  |  | 40～65N.m | — |  | — |  |  | 扭力扳手 |
| 7 | 剪刀撑斜杆与地面的倾角 |  |  |  | 45°～ 60° | — |  | — |  |  | 角 尺 |
| 8 | 对 接 |  |  |  | a=130～150mm l≤300mm | — |  |  |  |  | 卷 尺 |
|  | 搭 接 |  |  |  | a≥100mml≥200mm | — |  |  |  |  | 卷 尺 |

扣件式钢管脚手架是采用扣件连接，安装后扣件螺栓拧紧力矩应采用扭力扳手检查，抽样方法应按随机分布原则进行。抽样检查数目与质量判定标准应按表6规定确定。不合格的必须重新拧紧，直至合格为止。

表6  扣件拧紧抽样检查数目及质量判定标准

| 项次 | 检查项目 | 安装扣件数量 （个） | 抽样数量 （个） | 允许的不合格数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 连接立杆与纵（横）向水平杆或剪刀撑的扣件；接长立杆、纵向水平杆或剪刀撑的扣件 | 51～90 91～150 151～280 281～500 501～1200 1201～3200 | 5 8 13 20 32 50 | 0 1 1 2 3 5 |
| 2 | 连接横向水平杆与纵向水平杆的扣件（非主节点处） | 51～90 91～150 151～280 281～500 501～1200 1201～3200 | 5 8 13 20 32 50 | 1 2 3 5 7 10 |

2、脚手架安全检查评分标准

根据现行国家行业标准《建筑施工安全检查标准》（JGJ59—99），落地式外脚手架检查评分表如表7所示。

表7  落地式外脚手架检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保证项目 | 施工方案 | 脚手架无施工方案的扣10分 脚手架高度超过规范规定无设计计算书或未经审批的扣10分 施工方案，不能指导施工的扣5～8分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 立杆基础 | 每10延长米立杆基础不平、不实、不符合方案设计要求的扣2分 每10延长米立杆缺少底座、垫木的扣5分 每10延长米木脚手架立杆不埋地或无扫地杆的扣5分 每10延长米无排水措施的扣3分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 架体与 建筑结 构拉结 | 脚手架高度在7 m以上，架体与建筑结构拉结，按规定要求每少一处扣2分 拉结不坚固每一处的扣1分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 杆件间距与剪刀撑 | 每10延长米立杆、大横杆、小横杆间距超过规定要求的每一处扣2分 不按规定设置剪刀撑的每一处扣5分 剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求的扣5分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 脚手板与防护栏杆 | 脚手板不满铺，扣7～10分 脚手板材质不符合要求，扣7～10分 每有一处探头板扣2分 脚手架外侧未设置密目式安全网的 ，或网间不严密，扣7～10分 施工层不设1.2 m高防护栏杆和挡脚板，扣5分 | 10 |  |  |
| 6 |  | 交底与 验收 | 脚手架搭设前无交底，扣5分 脚手架搭设完毕未办理验收手续，扣10分 无量化的验收内容，扣5分 | 10 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 60 |  |  |
| 7 | 一 般 项 目 | 小横杆 设置 | 不按立杆与大横杆交点处设置小横杆的每有一处，扣2分 小横杆只固定一端的每有一处，扣一分 单排架子小横杆插入墙内小于24cm的每有一处，扣2分 | 10 |  |  |
| 8 |  | 杆件搭接 | 木立杆、大横杆每一处搭接小于1.5米，扣1分 钢管立杆采用搭接的每一处扣2分 | 5 |  |  |
| 9 |  | 架体内 封闭 | 施工层以下每隔10m未用平网或其他措施封闭的扣5分 施工层脚手架内立杆与建筑物之间未进行封闭的扣5分 | 5 |  |  |
| 10 |  | 脚手架 材质 | 木杆直径、材质不合要求的扣4～5分 钢管弯曲、锈蚀严重的扣4～5分 | 5 |  |  |
| 11 |  | 通道 | 架体不设上下通道的扣5分 通道设施不符合要求的扣1～3分 | 5 |  |  |
| 12 |  | 卸料平台 | 卸料平台未经设计计算扣10分 卸料台搭设不符合设计要求扣10分 卸料平台支撑系统与脚手架连结的扣8分 卸料平台无限定荷载标牌的扣3分 | 10 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |

3、脚手架使用的安全事项

- 在脚手架使用期间严禁拆除下列杆件：

1﹚主节点处的纵、横向水平杆，纵、横向扫地杆；

2﹚连墙件。

﹙2﹚进行安全技术操作规程交底：

在搭拆脚手架之前，必须由工人或班级长，对参加操作人员进行搭、拆方案和安全技术交底，对关键部位要作详细的交底，使全体人员都能明确要求，做到心中有数。

﹙3﹚穿戴好防护用具和听从指挥：

所有操作人员进入现场均必须穿工作服和防滑鞋，戴好安全帽，系好安全带。听从指挥人员的指挥。

﹙4﹚中途不准换人：

在搭拆脚手架时，中途非要调换操作人员不可，应对调换人员作详细的交底后方可进行操作，否则一旦出了安全事故，应追究其责任。

﹙5﹚参加操作人员应严守操作规程：

所有操作人员，一律不准酒后操作。操作时必须思想集中，不准说笑、打闹或擅自离开操作岗位。

五、脚手架的拆除

1、拆除前的准备工作

1﹚脚手架拆除应依据施工组织设计中脚手架的拆除方案进行；

2﹚全面检查脚手架是否安全；

3﹚拆除前应清除脚手架上的材料工具和杂物，清理地面障碍物；

4﹚拆除脚手架现场应设置安全警戒区域和警告牌，并派专人看管，严禁非施工作业人员进入拆除作业区内。

2、脚手架的拆除

1﹚操作程序：与搭设时的顺序相反，先搭的后拆，后搭的先拆。

扣件式钢管脚手架的拆除顺序为：

安全网 → 剪刀撑 → 斜道 → 连墙件 → 横杆 → 脚手板 → 斜杆 → 立杆 …→ 立杆底座

2﹚操作要点：拆除钢管脚手架至少需要5-8人配合操作，其中，3人在脚手架上拆除，2人在下面配合，1人指挥，1人负责拆除区域的安全，另外2-3人负责清运钢管。

对脚手架进行拆除的3人必须听从指挥，统一思想，相互配合。纵向水平杆一般要先松开两端，后松中间，在中间扣件松开时，两端的人可以托住杆件，防止杆件在拆除时掉落，从事拆除操作的人员必须挂好安全带，戴安全帽，穿工作服和防滑软底鞋。

所有拆下的杆件和扣件不得随意往下扔，以免损坏杆件和扣件，甚至伤人。拆下的扣件要放到工具袋内，用绳子顺下去。当脚手架较高时，拆下的杆件也必须也必须用绳子顺下去。

拆除连墙杆和斜撑时，必须事先筹划好，不得随意乱拆，以免造成倒塌事故。