泉州轻工职业学院《工程测量》实习指导书

(16级建筑工程技术专业适用)

一、测量实习的目的和要求

测量实习作为测量学教学的重要组成部分，不仅是巩固和深化课堂教学所学知识的重要环节，而且是培养学生实际动手能力、团结合作精神、训练严谨的科学态度和工作作风等综合素质的手段。

测量实习的要求是：每个学生要对实习中的每一项具体的测绘工作都轮流地做一遍、按质、按量、按时完成规定的测绘任务，并交付出成果资料。测量实习按百分制单独评定成绩，测量实习不及格必须重修。

二、实习组织与实习任务

（一）实习组织

测量实习以小组为单位，每个实习小组由6~8名学生组成，每个小组选一个组织能力强、有团结协用精神的人为组长，组长负责本小组实习计划的制订、组织、仪器和人身的安全，组员必须服从组长的调派。实习过程中以小组为单位借还仪器、出工收工和提交实习成果。

（二）实习任务

1．高程控制测量

要求每个小组完成高程控制网的三、四等水准测量。

2．平面控制测量

每个小组布设一个四至六边形闭合网，平均边长不小于50m，每两名学生完成距离测量一次。边长取全组平均，每个学生独立完成一次角度测量。

3．地形测量

要求每个小组测绘平面控制网范围内的1：500地形图一幅。（小平板配合经纬仪）

三、各阶段的测绘内容和精度要求

（一）高程控制测量

在测区平面控制网的每个控制点上各布设水准点一个，要求每人独立完成一次单程水准观测，其高差闭合差按±30L（毫米）或±8n（毫米）计算。当限差符合要求时，由每人各自计算高差成果。

（二）测图平面控制测量

在测区内建立独立的平面控制网作为首级控制，用视距支导线或角度交会做为加密控制。

1．平面控制的外业

（1）每个小组自选一个符合要求的闭合导线网，导线点埋设牢固的木桩（水泥地上用红油漆笔作记号），并注以编号，以免组间相互混淆。

（2）导线边用钢尺往返丈量，其边长往返相对较差满足1/2000的精度要求时，取其均值作为边长值。

（3）角度观测

水平角都用J6仪器采用观测二测回（每个学生应单独完成全部内角的观测）。其各项限差如下：

半测回归零差±24''；三角形闭合差±60''；半测回较差±30''。

（4）起、终边方位角测量

导线起始边的方位角由指导老师指定。

2．平面控制测量内业

（1）成果处理

导线控制网的测角中误差合限时，对导线网实行简易平差，根据假设的独立直角坐标系（一班第一组坐标范围为（11000，11000）~（12000，12000），第二组坐标范围为（12000，12000）~（13000，13000），依此类推，二班第一组坐标范围为（21000，21000）~（22000，22000），依此类推，每人根据各自的测量成果求出各角点的坐标。

（2）坐标方格网的绘制

每个小组均用一幅约为40×50厘米的图纸，格网尺法绘制出坐标方格网。方格的大小为10厘米×10厘米，格网线细而轻（0.1毫米粗），坐标值以米为单位，并以3.5毫米高的字标记。

方格网的实际长度与理论长度之差应小于0.2毫米。

图廓式样参照教材。注记只绘图标，图标绘在图廓内的右下角，格式如下：

| 测量实习作业 |  | 地形图测绘 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 班 级 |  | 比 例 |  |
| 组 号 |  | 时 间 |  |
| 姓 名 |  | 成 绩 |  |

（3）导线点的展绘

按坐标值将导线点展绘到图上。展绘完毕后要求实量各边、各角的大小，并与实测或计算值进行比较，以检查和评定展绘点位的精度。要求实量长度与计算长度（或实测长度）之差在图上小于0.3毫米。

导线点的标记式样参考教材式样。点名与高程注字用仿宋体写，字高为3毫米。

（三）地形碎部测量

用经纬仪视距法的测图，并对各地形、地物点做出详细记录，以便个人内业勾绘成图。坚持在野外边测边绘，当天测的，当天整饰。

1．地形点的密度：必须将地形、地物特征点测出，并保证图上1.5~2厘米的点间隔。

2．仪器高：用水准尺或小钢尺由桩顶量至仪器横轴，精确到厘米，并用红布条将仪高值标志于标尺上，以方便测图。

3．视线最大长度：1：500时为100米；

4．测站零方向的归零：每测20~30点应归零一次，归零限差为±2'，超限时应废弃归零前所测的那批点。

5．地形地物点的测量要求：水平竖直角均用盘左观测，并读记到分。竖盘指标差应予先测定，当指标差大于1'，并无法校正时，要对竖直角加以改正。记录格式见教科书。

6．用计算器或视距盘计算碎部点的平距和高程。

7．用分度器、比例尺展绘地形、地物点，并在点上注记高程。高程以米为单位。取到分米，高程值注记应平行于东西方向的格网线，字高为2毫米。高程的小数点即为碎部点的点位。

8．地形图的等高距为1米。每组的外业图在野外可绘出计曲线和少数重要的首曲线。

9．加密控制点的设置：当控制点不敷应用时，可设置加密控制点。当用视距支导线时，要求连续设置的支导线点不得多于2个，并用正切法展点。设置支导线点时，其竖直角不应超过25°，边长不超过100米。支导线的水平角、竖直角用测回法观测，并实行往返观测，其限差规定如下：

水平角、竖直角半测回较差均为2′；往返测高差较差S500（米）；往返测平距较差S200（米）。当用交会法设点时，交会方向不能少于三个。

加密控制点（图根点）的标记式样参考教材p223。

（五）测图质量检查

各组野外测图基本结束后，应将整饰好的外业图与实地详细核对，进行自检，发现问题时，及时查找原因并纠正。最后由指导教师抽检若干地形、地物点、确认质量合格时，方可转入内业。

（六）地形图的勾绘与整饰

每人应在个人的图纸上展绘出方格网的控制点。并依据各控制点，按小组外业记录用分度器独立展点，严禁用外业图或他人图转刺。展点后参照小组外业图及实地地形勾绘整饰出本组所测绘的地形图。展点时发现点位或高程明显有误的点，应查找原因，改正或废弃它。勾绘整饰后的地形图要求准确、详细、整洁、美观。

四、应交付资料

（一）小组应交付

1．整饰后的外业地形图一幅；

2．各种野外记录资料（全部用标准的A4纸张装订）。

（二）个人应交付

1．内业勾绘整饰的本组地形图一幅。

2．控制点坐标、高程成果表。（全部用标准的A4纸张装订）

3．三、四等水准测量观测记录及精度计算资料。（全部用标准的A4纸张装订）

五、实习内容、时间的大致分配

| 实习内容 | 时间安排 |
| --- | --- |
| 1．布置实习任务、领仪器、检校仪器工具、选点、布网 | 0.5天（提前进行） |
| 2．平面、高程控制测量 | 3天 |
| 3．平面、高程控制内业计算，坐标格网绘制 | 2天 |
| 4．地形碎部测量 | 3天 |
| 5．地形内业（勾绘地形图） | 1.5天 |
| 合计 | 10天 |

六、成绩评定的依据

1．个人和小组所交内、外业资料的质量；不合规定要求的需要修改后才能交付。

2．个人内、外业出勤情况，工作表现及遵守状况。

凡实习成绩不及格者必需在今后学年补做。有下列情况之一者实习成绩不及格。

（1）缺勤总天数达1/3者；

（2）旷课1天上者；

（3）严重违纪、影响恶劣者。

七、应具备的资料与用品

1．每小组应自备：（1）带三角函数的计算器2台；

（2）野外观测记录册；

（3）雨伞2~3把。

2．个人应自备： （1）40厘米x50厘米绘图纸1幅；

（2）小图板一块；

（3）HB~6H各型铅笔及文具用品。

八、实习纪律与注意事项

1．爱护仪器工具，不得违章使用仪器工具，各小组领用的仪器要专人保管。遗失损坏者，按规定赔偿，并视情节报学校处理。

2．注意人身和仪器安全。雨后上山更应集中精力，不得穿拖鞋，赤脚或高跟鞋出外业，不得在工作时间里嘻闹。

3．听从教师指导，服从组长分配，各司其职，各负其责。每1~2天小组开碰头会一次。解决工作中存在的问题。组内、组外出现矛盾时，要协商解决，不得吵闹打架。

4．爱护测区树木庄稼，任意损坏者，除赔偿外，追究责任。当与群众发生矛盾时，由教师出面解决，不允许扩大事态。

5．因病请假1天以上者需持医院证明，请假必须经老师同意。事假一般不准。组长每天认真做好考勤记载，并向教师报告考勤情况。

九、实习考核方式及成绩评定标准

实习结束前，指导教师根据学生在实习中所表现的意识和品质，完成实际任务的数量和质量，并抽查每个学生基本技能的熟练程度，独立工作能力的大小，实习报告的质量等五项内容，对学生的实习成绩按优、良、中、合格和不合格五个等级进行考评记分。基本技能考试主要为经纬仪操作考试，以时间、精度为依据，超出平均时间4分钟，及误差大于30秒（平均值）为不及格，基本技能考试不合格者理论课成绩与实习课成绩均不及格。

建筑工程系 建工教研室

2017年 5 月

附：泉州轻工职业学院《工程测量》实习考勤表

组号：                      组长：

| 姓名 | 工作日期 | 出勤时间 上午 下午 |  | 完成的工作内容 | 组长评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作态度与合作精神及出勤的文字评价 |  |  |  |  |  |